TP correction de rayon

Usinage sur la Robodrill L

Objectifs :

- Constater et analyser les différences entre simulation et usinage lors de l’utilisation des corrections de rayon.

- Différences entre correcteur dans l’armoire ou l’usure

- Identifier les précautions à prendre : lien programmeur / opérateur

## Fonctions PREPARATOIRE G

| Type | Signification |
| --- | --- |
| G00 | Déplacement rapide |
|  | G1 G54 X0 Y0 F200 Attention ! G0/G1 |
| G01 | Interpolation linéaire |
| G02 | Interpolation circulaire (sens horaire) |
| G03 | Interpolation circulaire (sens anti-horaire) |
| G17 | Sélection du plan X-Y (par défaut) |
| G18 | Sélection du plan X-Z |
| G19 | Sélection du plan Y-Z |

## CORRECTIONS D’OUTILS

La correction de rayon doit être activée ou désactivée avec une interpolation linéaire (G1), jamais une interpolation circulaire(G2/G3). Programmer G40 / G41 / G42 avec une interpolation circulaire (G2/G3) provoquera une erreur de compensation de diamètre qui arrêtera le programme.

| Type | Signification |
| --- | --- |
| G40 | Annulation de la compensation de rayon d'outil |
| G41 | Compensation de rayon d'outil à gauche |
| G42 | Compensation de rayon d'outil à droite |
| G43 | Compensation de la longueur d'outil dans le sens + (fraisage uniquement) |
| G44 | Compensation de la longueur d'outil dans le sens - (fraisage uniquement) |
| G49 | Annulation de la longueur d'outil (fraisage uniquement) |

Les opérations d’ébauche (surfaçage, alesage et contour) verrouillées ne sont pas à modifier.

Ces opérations laissent 0.5 mm de surépaisseur sur le contour carré extérieur et sur l’alésage intérieur et extérieur

Le contour et les deux alésages suivants sont à réaliser avec une correction de rayon : vous activerez donc le type de correction sur « dans l’armoire » ou « Usure » lors de vos différents tests.

Activer la correction de rayon change les cases à cocher de l’onglet passe. La valeur de « rayon de correction autorisé » sera un des paramètres sur lesquels agir.

Les autres paramètres à régler sont les paramètres d’« entrées / sorties et transitions »

Pour chacun de vos usinages tests vous descendrez le Z de 2mm pour usiner dans le même brut

Travail à réaliser :

- Trouver les bons paramètres pour un usinage avec une correction dans l’armoire

- Trouver les bons paramètres pour un usinage avec une correction en usure

- Valider ces paramètres par usinage, effectuer la simulation graphique machine et constater les différences. Relever les différences entre les coordonnées programmées et les coordonnées affichées par la machine

- L’opérateur souhaite pouvoir « gonfler la jauge au rayon de la fraise pour obtenir la première pièce bonne, vos paramètres sont ils compatibles. Valider par usinage.

- Quel est le temps d’usinage donné par le logiciel / temps réel d’usinage.

| Contour 2d | Réglages logiciels | Réglages machine | Coordonnées programmées |  | Coordonnées machine | Constatations/analyse/explications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de correction : armoire/usure | Valeur du correcteur d’outil au rayon : | Ligne |  |  | Différences simulation logicielle/usinage / simulation graphique machine + autres constatations |
|  | Rayon de correction utilisé : |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée horizontal : |  | N |  |  |  |
|  | Angle de balayage entrée : |  | N |  |  |  |
|  | Distance d’entrée linéaire : |  | N |  |  |  |
|  | Perpendiculaire oui/non |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée vertical : |  | N |  |  |  |

| Alésage | Réglages logiciels | Réglages machine | Coordonnées programmées |  | Coordonnées machine | Constatations/analyse/explications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de correction : armoire/usure | Valeur du correcteur d’outil au rayon : | Ligne |  |  | Différences simulation logicielle/usinage / simulation graphique machine + autres constatations |
|  | Rayon d’entrée /sortie horizontale : |  | N |  |  |  |
|  | Longueur d’entrée / sortie linéaire : |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée / sortie verticale : |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |

| Contour 2d | Réglages logiciels | Réglages machine | Coordonnées programmées |  | Coordonnées machine | Constatations/analyse/explications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de correction : armoire/usure | Valeur du correcteur d’outil au rayon : | Ligne |  |  | Différences simulation logicielle/usinage / simulation graphique machine + autres constatations |
|  | Rayon de correction utilisé : |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée horizontal : |  | N |  |  |  |
|  | Angle de balayage entrée : |  | N |  |  |  |
|  | Distance d’entrée linéaire : |  | N |  |  |  |
|  | Perpendiculaire oui/non |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée vertical : |  | N |  |  |  |

| Alésage | Réglages logiciels | Réglages machine | Coordonnées programmées |  | Coordonnées machine | Constatations/analyse/explications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de correction : armoire/usure | Valeur du correcteur d’outil au rayon : | Ligne |  |  | Différences simulation logicielle/usinage / simulation graphique machine + autres constatations |
|  | Rayon d’entrée /sortie horizontale : |  | N |  |  |  |
|  | Longueur d’entrée / sortie linéaire : |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée / sortie verticale : |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |

| Contour 2d | Réglages logiciels | Réglages machine | Coordonnées programmées |  | Coordonnées machine | Constatations/analyse/explications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de correction : armoire/usure | Valeur du correcteur d’outil au rayon : | Ligne |  |  | Différences simulation logicielle/usinage / simulation graphique machine + autres constatations |
|  | Rayon de correction utilisé : |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée horizontal : |  | N |  |  |  |
|  | Angle de balayage entrée : |  | N |  |  |  |
|  | Distance d’entrée linéaire : |  | N |  |  |  |
|  | Perpendiculaire oui/non |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée vertical : |  | N |  |  |  |

| Alésage | Réglages logiciels | Réglages machine | Coordonnées programmées |  | Coordonnées machine | Constatations/analyse/explications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de correction : armoire/usure | Valeur du correcteur d’outil au rayon : | Ligne |  |  | Différences simulation logicielle/usinage / simulation graphique machine + autres constatations |
|  | Rayon d’entrée /sortie horizontale : |  | N |  |  |  |
|  | Longueur d’entrée / sortie linéaire : |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée / sortie verticale : |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |

| Contour 2d | Réglages logiciels | Réglages machine | Coordonnées programmées |  | Coordonnées machine | Constatations/analyse/explications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de correction : armoire/usure | Valeur du correcteur d’outil au rayon : | Ligne |  |  | Différences simulation logicielle/usinage / simulation graphique machine + autres constatations |
|  | Rayon de correction utilisé : |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée horizontal : |  | N |  |  |  |
|  | Angle de balayage entrée : |  | N |  |  |  |
|  | Distance d’entrée linéaire : |  | N |  |  |  |
|  | Perpendiculaire oui/non |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée vertical : |  | N |  |  |  |

| Alésage | Réglages logiciels | Réglages machine | Coordonnées programmées |  | Coordonnées machine | Constatations/analyse/explications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de correction : armoire/usure | Valeur du correcteur d’outil au rayon : | Ligne |  |  | Différences simulation logicielle/usinage / simulation graphique machine + autres constatations |
|  | Rayon d’entrée /sortie horizontale : |  | N |  |  |  |
|  | Longueur d’entrée / sortie linéaire : |  | N |  |  |  |
|  | Rayon d’entrée / sortie verticale : |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |